“Bir gün her şey sudan ucuz olacak” ®

PlanetTEK, sürdürülebilir teknolojiler ve çözümler sunar.

PlanetDISK®

Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi - Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri

TEKLİFİ

Acme Endüstri A.Ş.

120 m³/gün KAPASİTELİ AAT

| TEKLİF BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| Teklif Numarası | YDS R0 07 08 2026 2 MX 1 120 36 200 |
| Debi | 120 m³/gün |
| Giriş BOİ₅ | 300 mg/l |
| Çıkış BOİ₅ | 35 mg/l |
| Üçüncül Arıtma Sonrası BOİ | 25 mg/l |
| Atıksu Sıcaklığı | 19 °C |

7 Ağustos 2026

ahmet.yilmaz@acme.com

7 Ağustos 2026

Sayın Ahmet Yılmaz (Satın Alma Müdürü) ,

Öncelikle, yaşayabileceğimiz tek yer olan Dünyamızda sanayinin gelişmesiyle ve nüfusun hızla artmasıyla kullanılabilen ve içilebilen temiz su kaynakları gittikçe azalmakta ve çevre kirlenmekte olup, bunlara paralel olarak su maliyeti artmakta ve azalan su kaynaklarının da kirlilik oranı artmaktadır. Bu nedenledir ki; çevreyi koruma konusunda gösterdiğiniz duyarlılıkla, teklif aşamasında olsa dahi bize bildiklerimizi ve deneyimlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için PlanetTEK ekibi adına teşekkür ederim.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle atıksu arıtma sistemleri son derece teknolojik bir seviyeye gelmiş, yüksek enerji maliyeti ve bakım zorluğundan dolayı kurulduktan kısa bir süre kapatılıp ve devre dışı bırakılan atıksu arıtma tesisleri yerine düşük enerji maliyeti ve bakım kolaylığı sunan yeni arıtma teknolojileri tercih edilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde ise, atıksuların arıtılması amacıyla kullanılan paket atıksu arıtma tesislerin tamamına yakını yüksek işletme maliyetine, koku gürültü problemlerine ve işletme zorluğuna sahip klasik yöntem olan aktif çamur sistemi ile arıtma yapmaktadır. PlanetDISK® Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi; ülkemizdeki yüksek enerji maliyetleri, bölgesel iklim farklılıkları ve aktif çamur tesislerinden doğan yüksek enerji maliyetleri ve bakım zorluğu konusunda şikâyetler ve memnuniyetsizlikler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Devreye alındıktan bir süre sonra varlığını adeta unutturan, neredeyse hiç bakım gerektirmeyen mükemmel bir evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesisine sahip olmanızın çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Alman teknolojisiyle %100 Türkiye’de imalatı yapılan PlanetDISK® Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi tam 2004 yılından beri dünyada ve ülkemizdeki kamu kuruluşlarında aşağıdaki özelliklerinden dolayı büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır.

- Mükemmel arıtma verimi sayesinde Avrupa deşarj kriterlerinde çıkış suyu elde etme,

- Korozyondan asla etkilenmeyecek fiberglass, polietilen ve polipropilen (PP) malzeme,

- İşletme için sürekli eleman ve bakım gerektirmeyen (low-maintenance) teknoloji,

- Düşük enerji (%80 oranında daha az) ve işletme maliyeti,

- Kısıtlı dar alanlara sığabilecek estetik paket tasarım,

- Kapasite artırma ve azaltabilme özelliği,

- Değişken hidrolik ve organik yüke olağanüstü uyum gösterebilme özelliği,

- Sessiz ve kokusuz çalışma özelliği,

Biyodisk sistemlerinin öncü markası olduğunu 2004 yılından beri defalarca ve çok zorlu şartlarda kanıtlamış olan PlanetDISK® Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi teklifimizi paylaşma fırsatını bize verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Hürriyet Necdet AYDOĞAN

Mak. Müh. ve End. Yük. Müh.

Kurucu / YönetimKuruluBaşkanı

HAKKIMIZDA

PlanetTEK Çevre ve Arıtma teknolojileri A.Ş. 2004 yılından bu yana; İstanbul Gebze fabrikasında dünyanın en yaygın Alman atıksu arıtma teknolojisini, PlanetDISK® Biyolojik Atıksu Arıtma sistemlerini %100 Türk yapımı olarak üretmektedir. Bugüne kadar NATO Askeri Üssü Kosova’dan, ARAMCO Suudi Arabistan’a , Meksika’dan Seyşeller’e, Yunanistan’dan, Batum'a, Coca-Cola’dan İzmir Demir Çelik’e, AZERSU Azerbaycan’dan, ABD'ye, Pakistan’dan dünyanın diğer ucu Avustralya'ya kadar 5 kıtada on binlerce kişinin atık sularını arıtan ve bir kısmını da arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan PlanetTEK Çevre ve Artıma Teknolojileri A.Ş.; iyi kalite, süreklilik, yenilikçi yapı ve teknolojik ilerleme gerekliliği çerçevesinde standartlarına ağırlık vererek ve “PlanetTEK” kalitesini tescil ettirmek için, ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

İçindekiler

1.	Tasarım ve Kabul Parametreleri	5

2.	Yatırım Maliyeti	10

3.	İşin Kapsamı	11

3.1.	PlanetTEK Çevre ve Arıtma Teknolojileri A.Ş. Kapsamında Yapılacak İşler	11

3.2.	İşveren Kapsamında Yapılacak İşler	11

4.	Ödeme Koşulları	12

5.	İşin Süresi	12

6.1.	İşletme Maliyeti– OPEX	13

6.1.1.	Enerji Giderleri	13

6.1.2.	Sarf Malzeme ve Bakım Giderleri	13

6.2.	PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Enerji Karşılaştırma Tablosu	13

6.3.	PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Karbon Ayak İzi Karşılaştırma Tablosu	13

6.4.	PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin 10 Yıllık Ekonomik Süresi İçerisinde Karşılaştırılması	13

6.5.	Suyun Geri Kazanımı ile Oluşacak Amortisman Bilgisi	13

9.	Arıtma Tesisi ve Ekipmanlar	16

10.	Borulama İşleri	17

11.	Elektrik İşleri	17

12.	Garanti Şartları	18

12.1.	İşçilik ve Malzeme Garantisi	18

# Tasarım ve Kabul Parametreleri

Arıtma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen atıksu giriş değerleri Tablo 1.de bilginize sunulmuştur.

Tablo 1. Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Giriş Değerleri

| Parametre | Birim | Giriş (*) | Çıkış (!) |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam Atıksu Miktarı (max) – Hidrolik Yük | m³/gün | 120 | - |
| Toplam Kirlilik (max) – Organik Yük | kg/gün | 36 | - |
| Tesis Dizayn Debisi | m³/saat | 5 | - |
| Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ₅) | mg/L | 300 | 35 |
| Üçüncül Arıtma Sonrası BOİ | mg/L | 300 | 28 |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 540 | 63 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 300 | <35 |
| Yağ ve Gres | mg/L | ≤25 | <20 |
| pH | - | 6 – 9 | 6 – 9 |
| Atıksu Sıcaklığı | °C | 15 - 32 | 15 - 32 |
| Kabul Edilen Sıcaklık | °C | 19 | - |

(*) Atıksuda bakteriler için zararlı herhangi bir zehirli madde/kimyasal bulunmamalıdır. Ticari amaçlı kullanılan deterjan ve temizlik malzemeleri normal miktarlarda kullanılması halinde sistemdeki bakterilere zarar vermeyecektir.  Ancak tuzruhu ve çamaşır suyu gibi asidik maddelerin sürekli ve aşırı miktarda kullanılması bakterileri öldürecek ve sisteme zarar verecektir.  Bu maddelerin kullanılmasının azaltılması ya da ara verilmesi sistemin kendini onarma ve yenilemesine fırsat verecektir. Tesise yağmur suyu ve hayvanlardan kaynaklanan atıksular alınmayacaktır. Ayrıca restoranlardan kaynaklanan atıksular restoran bünyesindeki yağ kapanından geçirildikten sonra sisteme alınacaktır.

(*) Öngörülen atıksu giriş değerleri PlanetTEK tecrübelerine istinaden varsayılmıştır.  Müşterinin yılın farklı zamanlarında yapılmış atıksu analizleri varsa tesisin yapılmasında daha sağlıklı bir yol izlenmesi sağlanmış olacaktır. İstenilmesi halinde, sözleşme yapılmadan önce, 2 hafta aralıklarla numuneler alınacak ve resmi kurumlar tarafından onaylanmış laboratuvarlar tarafından analizler yapılacaktır.  Analiz bedelleri müşteri tarafından ödenecektir.

(*) En düşük atıksu sıcaklığı tabloda belirtildiği kabul edilmiştir. Atıksu sıcaklığının belirtilen değerin altına inmesi durumunda ilave tedbirler alınarak suyun istenilen sıcaklığa gelmesi sağlanmalıdır. Tablodaki sıcaklık baz alınırken bölgenin yıllık sıcaklık ortalamalarına göre işlem yapılmıştır. Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak yaz mevsiminde arıtma kapasitesinde artış olacak, hizmet edilen nüfus değerlerinde yükselme olacaktır.

(*) Atıksu Kaynağı: Tesis bünyesindeki insanların kişisel kullanımından kaynaklanan atıksudur. Tesise hiçbir şekilde restoranlardan ve yemekhanelerden kaynaklanan atıksular, yağ kapanından geçirilmeden alınmayacaktır.

(*) Atıksuda bulunan Sülfat ve türevlerinin miktarı evsel nitelikli atıksudan farklı ve yüksek değerde ise mutlaka bildirilmelidir. Sonrasında farklı mikroorganizmaların sistemde baskın olmasına sebep olabilir.

Tesise hiçbir şekilde restoranlardan ve yemekhanelerden kaynaklanan atıksular, kendi yağ kapanlarından geçirilmeden alınmayacaktır.

Arıtma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen alıcı ortama deşarj amaçlı atıksu çıkış değerleri; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Tablo 21: Evsel Nitelikli Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları kabul edilmiş olup, bu değerler Tablo 2.de bilginize sunulmuştur.

(Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-8-1.pdf)

Tablo 2. Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri

(Evsel Nitelikli Atıksular, Eşdeğer Nüfus < 2000)

| Parametre | Birim | Kompozit Numune 2 Saatlik |
| --- | --- | --- |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI5) | mg/L | 50 |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) | mg/L | 160 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 60 |
| pH | - | 6 – 9 |

*Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri ya da parametreler için en az %60 arıtma veriminin sağlanması yeterlidir.

Tablo 3. Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ilişkin deşarj limitleri*

1 : Eğer BOİ5 ile yerine kullanılan parametre arasında korelasyon kurulabilirse, bu parametre bir başka parametre

ile değiştirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada toplam oksijen ihtiyacı (TOİ) gibi.

2 : Bu şart yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlıdır.

Lagünlerden deşarjlara ilişkin analizler filtre edilmiş örnekler üzerinde yapılmakla birlikte; filtre edilmemiş su

örneklerinde toplam askıda katı madde konsantrasyonu 150 mg/L’yi aşmamalıdır.

Arıtma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen alıcı ortama deşarj amaçlı atıksu çıkış değerleri; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Tablo 19: Karışık Endüstriyel Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları (Küçük ve Büyük OSB ve Sektör Belirlenmesi yapılamayan Diğer Sanayiler) kabul edilmiş olup, bu değerler Tablo 4.de bilginize sunulmuştur.

(Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-8-1.pdf)

Tablo 4. Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri

| Parametre | Birim | Kompozit Numune 2 Saatlik |
| --- | --- | --- |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) | mg/L | 250 |
| Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 200 |
| Yağ ve Gres | mg/L | 20 |
| Toplam Fosfor | mg/L | 2 |
| Toplam Krom | mg/L | 2 |
| Krom | mg/L | 0.5 |
| Kurşun | mg/L | 2 |
| Toplam Siyanür | mg/L | 1 |
| Kadminyum | mg/L | 0.1 |
| Demir | mg/L | 10 |
| Florür | mg/L | 15 |
| Bakır | mg/L | 3 |
| Çinko | mg/L | 5 |
| Civa | mg/L | 0.05 |
| Sülfat | mg/L | 1500 |
| TKN | mg/L | 20 |
| Balık Biyodeneyi (ZSF) | mg/L | 10 |
| Renk | Pt-Co | 280 |
| pH | - | 6 – 9 |

*Atıksuların miktarca %20’si ve üzeri deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için Tablo 12’deki TKN limitleri uygulanır.

**Deniz ortamına deşarjlarda parametreye bakılmaz.

Arıtma tesisi tasarımında kullanılan sulama veya geri kazanım amaçlı atıksu çıkış değerleri; Atık Su Arıtma Teknik Usuller Tebliğinin EK 7: Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri Tablo E7.1 Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılmasında verilen değerler kabul edilmiş olup, bu değerler Tablo 5.de bilginize sunulmuştur.

Tablo 5. Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri

| Geri kazanım türü | Arıtma tipi | Geri kazanılmış suyun kalitesia | İzleme periyodu | Uygulama mesafesib |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sınıf A |  |  |  |  |
| a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleri b-Kentsel alanların sulanması |  |  |  |  |
| a) Yüzeysel ve yağmurlama sulama ile sulanan ve ham olarak direkt olarak yenilebilen her tür gıda ürünü b) Her türlü yeşil alan sulaması (Parklar, golf sahaları vb.) | -İkincil arıtmac -Filtrasyond -Dezenfeksiyone | -pH=6-9 -BOİ5 <20 mg/L -Bulanıklık <2 NTUf -Fekal koliform: 0/100 mLg,h -Bazı durumlarda, spesifik virüs, protozoa ve helmint analizi istenebilir. -Bakiye klor> 1 mg/Li | -pH: Haftalık -BOİ5: Haftalık -Bulanıklık: Sürekli -Koliform: günlük -Bakiye klor: sürekli | İçme suyu temin edilen kuyulara en az 50 m mesafede |
| Açıklamalar: -Tarımsal sulamada tavsiye edilen ağır metal analizlerine dikkat edilmelidir. -Standartları sağlamak üzere filtrasyon öncesinde koagülant ilavesi yapılabilir. -Geri kullanılacak arıtılmış atıksu renksiz ve kokusuz olmalıdır. -Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir. -Arıtılmış atıksu dağıtım sisteminde (en son uygulama noktasında) bakiye klor değeri 0.5 mg/L’nin üzerinde olmalıdır. -Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir. -Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir. |  |  |  |  |
| Sınıf B |  |  |  |  |
| a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenen gıda ürünlerim b-Girişi kısıtlı sulama alanları c- Tarımsal sulama: Gıda ürünü olmayan bitkiler |  |  |  |  |
| a) Meyve bahçeleri ve üzüm bağları gibi ürünlerin salma sulama ile sulanması b) Çim üretimi ve kültür tarımı gibi halkın girişinin kısıtlı olduğu yerler c)Otlak hayvanları için mera sulaması | -İkincil arıtmac -Dezenfeksiyone | -pH=6-9 -BOİ5 <30 mg/L -AKM <30 mg/L -Fekal koliform <200 ad/100 mLg,j,k -Bazı durumlarda, spesifik virüs, protozoa ve helmint analizi istenebilir. -Bakiye klor> 1 mg/Li | -pH: Haftalık -BOİ5: Haftalık -AKM: günlük -Koliform: günlük -Bakiye klor: sürekli | -İçme suyu temin edilen kuyulara en az 90 m mesafede. -Yağmurlama sulama yapılıyor ise halkın bulunduğu ortama en az 30 m mesafede |
| Açıklamalar: -Tarımsal sulama için tavsiye edilen limitlerde göz önünde bulundurulmalıdır. -Püskürtmeli sulama yapılıyor ise AKM <30 mg/L olmalıdır. -Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir. -Süt hayvanlarının meralara girişi sulama yapıldıktan 15 gün sonra olmalıdır. Bu süre kısa olması gerektiği durumlarda, fekal koliform değeri en fazla 14 ad/100 mL olabilir. |  |  |  |  |

aAksi belirtilmedikçe, arıtılmış atıksu kalitesini belirtmektedir.

bSu kaynaklarını ve dolayısıyla insanları arıtılmış atıksuyun etkisinden korumak için konuluş bir sınırlamadır.

cİkincil arıtma, aktif çamur sistemleri, biyodisk, damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı lagünleri vb içerebilir.

dKum filtreleri veya mikrofiltrasyon ile ultrafiltrasyon gibi membran filtreler olabilir.

eDezenfektan olarak klor kullanılması, diğer dezenfeksiyon yöntemlerinin de kullanımını kısıtlamaz.

fTavsiye edilen bulanıklık değeri dezenfeksiyon öncesinde sağlanmalıdır. Hiçbir zaman 5 NTU’yu geçmemelidir. Bulanıklık yerine AKM’nin kullanıldığı durumlarda, AKM değeri 5 mg/L’nin altında olmalıdır.

g7günlük ortalama değerleri karakterize eder.

hFekal koliform değeri hiçbir zaman 14 ad/100 mL’yi geçmemelidir.

iBakiye klor değeri 30 dk temas süresi sonrasındaki değeri karakterize etmektedir.

jFekal koliform değeri hiçbir zaman 800 ad/100 mL’yi geçmemelidir.

kStabilizasyon havuzları fekal koliform değerini dezenfeksiyon olmadan da sağlayabilir.

lİleri arıtma uygulanmalıdır.

mTicari olarak işlenen gıda ürünleri halka satılmadan önce patojen mikroorganizmaların öldürülmesi için fiziksel veya kimyasal bir işlemden geçirilen ürünlerdir.

# Yatırım Maliyeti

| CAPEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acme Endüstri A.Ş. |  |  |  |  | Teklif Numarası : 0346 |  |
| Teklif Referans Numarası : YDS R0 07 08 2026 2 MX 1 120 36 200 |  |  |  |  |  |  |
| No | Açıklama | Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İndirim Oranı | İndirimli Toplam Fiyat |
| 1. | MEKANİK EKİPMANLAR |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kaba ve İnce Izgara Seçenekleri |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Elle Temizlemeli Kaba Izgara | 1 | 999,00 € | 999,00 € | %12 | 879,12 € |
| 1.1.1.2. | Elle Temizlemeli İnce Izgara | 1 | 910,00 € | 910,00 € | %12 | 800,80 € |
| 1.1.2. | Kum-Yağ Tutucu Plakaları | 4 | 108,00 € | 432,00 € | %12 | 380,16 € |
| 1.1.3. | Terfi Pompası (1 asil + 1 yedek) - City Pumps Ranger 10 35 | 2 | 493,68 € | 987,36 € | %12 | 868,88 € |
| 1.2. | Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi(Kapaksız); - Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik Dolu Mil, - Islak Parçalar SS304 Paslanmaz ve Galvaniz Kaplı Çelik, - Mil Başına 100 disk / ünite , - Disk Yüzey Alanı 660,00 m² / ünite | 2 | 28.235,00 € | 56.470,00 € | %20 | 45.176,00 € |
| 1.2.2. | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Kapağı | 2 | 1.390,00 € | Opsiyonel | %20 | Opsiyonel |
| 1.2.3. | LS_30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı | 1 | 8.015,00 € | 8.015,00 € | %20 | 6.412,00 € |
| 1.2.4. | smt 100A Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası | 1 | 360,36 € | 360,36 € | %12 | 317,12 € |
| 1.3. | Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ön Klorlama Sistemi | 1 | 567,30 € | 567,30 € | %12 | 499,22 € |
| 1.3.2. | Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası | 1 | 788,95 € | 788,95 € | %12 | 694,28 € |
| 1.3.3. | Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası | 1 | 1.208,54 € | 1.208,54 € | %12 | 1.063,52 € |
| 1.3.4. | Seperatör Filtre | 1 | 502,20 € | 502,20 € | %12 | 441,94 € |
| 1.3.5. | Tam Otomatik Kum Filtresi Sistemi | 1 | 8.912,50 € | 8.912,50 € | %12 | 7.843,00 € |
| 1.3.6. | Tam Otomatik Aktif Karbon Filtresi Sistemi | 1 | 9.803,75 € | 9.803,75 € | %12 | 8.627,30 € |
| 1.4. | Çamur Susuzlaştırma Ünitesi |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Çamur Besleme Pompası | 1 | 650,00 € | 650,00 € | %12 | 572,00 € |
| 1.4.2. | Dekantör | 1 | 48.750,00 € | 48.750,00 € | %12 | 42.900,00 € |
| 1.4.3. | Polimer Hazırlama ve Dozaj Ünitesi | 1 | 5.525,00 € | 5.525,00 € | %12 | 4.862,00 € |
| 1.4.4. | Süzüntü Suyu Pompas | 1 | 520,00 € | 520,00 € | %12 | 457,60 € |
| 2. | İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  |  |
| 2.0.1. | Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Kanalı | TÜM İNŞAAT İŞLERİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILACAKTIR. |  |  |  |  |
| 2.0.2. | Birinci Ön Çöktürme Tankı |  |  |  |  |  |
| 2.0.3. | İkinci Ön Çöktürme Tankı |  |  |  |  |  |
| 2.0.4. | Dengeleme Tankı |  |  |  |  |  |
| 2.0.5. | Arıtılmış Su Tankı |  |  |  |  |  |
| 2.0.6. | Filtrelenmiş Su Tankı |  |  |  |  |  |
| 2.0.7. | Çamur Tankı |  |  |  |  |  |
| 3. | MONTAJ EKİPMANLARI |  |  |  |  |  |
| 3.0.1. | Bütün borulama ve elektrik tesisatı | 1 | 5.055,00 € | 5.055,00 € | %12 | 4.448,40 € |
| 4. | ELEKTRİK İŞLERİ |  |  |  |  |  |
| 4.0.1. | PlanetDISK® Kontrol Panosu | 1 | 5.632,00 € | 5.632,00 € | %12 | 4.956,16 € |
| 5. | NAKLİYE |  |  |  |  |  |
| 5.0.1. | 40' HC konteyner | 1 | 13.027,00 € | Opsiyonel | %0 | Opsiyonel |
| 5.0.2. | Tır | 1 | 0,00 € | Opsiyonel | %0 | Opsiyonel |
| 6. | PROJE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK |  |  |  |  |  |
| 6.0.1. | Mühendislik Hizmetleri Genel Paketi | 1 | 2.100,00 € | 2.100,00 € | %12 | 1.848,00 € |
| 7. | POD HAZIRLANMASI VE ONAYININ ALINMASI-HARÇLAR HARIÇ |  |  |  |  |  |
| 7.0.1. | Resmi Onay Süreçleri Yönetimi | 1 | 2.300,00 € | 2.300,00 € | %0 | 2.300,00 € |
| TOPLAM |  |  |  | 160.488,96 € | Toplam İndirim | 24.141,48 € |
| *Opsiyonel ve Yerel Temin Ekipmanlar toplam fiyata dahil değildir. |  |  |  | Genel İndirimli Toplam Fiyat |  | 136.347,48 € |
| * K.D.V., Tüm Diğer Masraflar ve Vergiler HARİÇTİR. |  |  |  |  |  |  |
| * EXWORKS PlanetTEK Kocaeli Gebze Fabrika Teslimi |  |  |  |  |  |  |
| * Opsiyon Süresi : 30 Gün |  |  |  |  |  |  |
| Yerel Temin : Daha iyi garanti koşulları için ekipmanlar yerel olarak temin edilmelidir. |  |  |  |  |  |  |

# İşin Kapsamı

## PlanetTEK Çevre ve Arıtma Teknolojileri A.Ş. Kapsamında Yapılacak İşler

- Teklifimiz kapsamındaki yerli ve ithal mekanik ekipman ve malzemelerin temin, imal ve montajının yapılması bu durumda her türlü seyahat, konaklama ve yemek masrafı PlanetTEK’e aittir.,

- Arıtma tesisine ait Mimari, P&I Şemaları ve Yerleşim Projelerinin yapılması,

- Tesisin devreye alınması,

- Kontrol panosunun temini ve montajı.

- Bakım, onarım ve işletme talimatının hazırlanması ve İşveren’e teslim edilmesi. İşveren personeline eğitim verilmesi. (Montaj ya da işletmeye alma sırasında eğitim verilemediyse, yerinde eğitim için ayrıca fiyat teklifi verilecektir. Ücretsiz olarak online eğitim verilebilir.)

- Atıksu Arıtma Tesisine ait proje onayının ilgili kurumdan alınması. (Harçlar hariç)

## İşveren Kapsamında Yapılacak İşler

- Tüm İnşaat İşleri,

- Sistemden kaynaklanacak deşarj sularının uzaklaştırılması,

- Sistemin çalışması için gerekli elektriğin sistem ana kumanda panosuna getirilmesi,

- Atıksu Arıtma Tesisi ekipmanlarının ve prosesin sıcak veya soğuk hava koşullarından korunması amacıyla üst binanın yapılması,

- Sistemin kurulacağı yere kadar elektrik, temiz su ve atıksuyun getirilmesi ve arıtılan su çıkış tesisatının yapılması. Eğer arıtılmış suyun bir pompa ya da hidroforla uzaklaştırılması gerekirse, bu pompa fiyata dahil edilmemiştir.

- Elektrik panolarına uygun güçte elektrik verilmesi,

- Projelerin kontrolü ve/veya onayı için yapılacak yazışmaların yapımı ve masrafların ödenmesi (Teknik rapor ve proje revizyonları PlanetTEK tarafından yapılacaktır),

- Temel ve temel üstü inşaat vergi, rüsum harçları, inşaat için gerekli iznin alınması,

- İzolasyon, soğutma, havalandırma vb işler,

- Arıtma tesisi sahasının zemin etüdünün yaptırılması,

- Nakliye, vinç ve indirme hizmetleri bedeli,

- Verilen projeye göre yeraltı borularının ve beton geçiş parçalarının koyulması ve imalı,

- Eğer saha hazır değil ise/atıksu yok ise ve devreye alma işlemi montajı takiben hemen yapılamazsa tesise 1 kere daha tekrar gelinecektir. Bu durumda her türlü seyahat, konaklama ve yemek masrafı İşverene aittir. Ayrıca servis/bakım/kontrol için çağırılması durumunda fiyat teklifi ayrıca PlanetTEK tarafından verilecektir.

# Ödeme Koşulları

Teklif fiyatımızın ilgili ödemeleri;

- % 40’ı		siparişi takiben peşin,

- % 50’si		ekipman tesliminde peşin, Ekipman tesliminde fatura kesilecektir ve KDV ile birlikte tahsilatı yapılacaktır.

- % 10’u		montaj bitimini takiben devreye alma ile peşin ödenecektir. Sevkiyattan sonra 30 gün içinde İşveren kaynaklı gecikme olduğu takdirde devreye alma işlemi yapılamazsa bakiye %10 tarafınızdan ödenecektir.  PlanetTEK, devreye alma işlemi için, herhangi bir işçilik, parça, hizmet bedeli almadan tekrar tesise gelecektir.

Yukarıdaki oranların bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ödeme şartları, sözleşme aşamasında, teslim süresine de bağlı olarak, detaylı olarak görüşülecektir.

Ödemeler döviz cinsinden yapılacaktır. Türk Lirası ödemelerde, ödeme tarihindeki, ödeme yapılan bankanın satış kuru dikkate alınacaktır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklik ile 06.03.2025 tarihi itibariyle, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; menkul (taşınır) satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini (çek, senet, fatura v.b.) döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün hale gelmiştir.

Bu doğrultuda 06/03/2025 tarihinden itibaren tüm ödeme ve tahsilatların döviz cinsinden yapılmasında bir sakınca bulunmadığını belirtir, yabancı para cinsinden kesilen faturaların ödemelerinin döviz cinsinden yapılabileceğini bilgilerinize sunarız.

Avans ödemesine karşılık teminat mektubu talep edilmesi halinde masrafı eklenecektir. Teminat mektubu yerine vadeli şirket çeki, YK Başkanının kişisel garantisi ile beraber verilebilir.

# İşin Süresi

Teklifimiz aşağıdaki iş programına göre düzenlenmiştir. İş, tarafımıza verildiği takdirde tesisin yapımına ait iş programı yapılacak görüşmeler sonunda şartlarınıza uygun olarak yenilenerek tarafınıza sunulacaktır.

Yerleşim ve proses projelerinin hazırlanması 	⁓1  	Hafta

Atıksu Arıtma Tesisi ekipman temin ve imali		⁓8-10	Hafta

Borulama ve montaj işlerinin yapılması		⁓3-4	Hafta

İşletmeye alma ve personel eğitimi işleri		⁓1	Hafta

## İşletme Maliyeti– OPEX

| YILLIK İŞLETME GİDERLERİ - OPEX |  |
| --- | --- |
| Giderlerin Tanımları | Toplam Fiyat |
| Enerji Giderleri | 9.094 € /yıl |
| Sarf Malzemesi ve Bakım Giderleri | 2.438 € /yıl |
| GENEL TOPLAM | 11.531 € /yıl |

### Enerji Giderleri

| ENERJİ İŞLETME GİDERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam Hidrolik Yük | 120,00 m³/saat |  | Birim Kurulu Güç | Toplam Kurulu Güç | Güç Kullanım Yüzdesi | Günlük Çalışma | Elektrik Tüketimi |
| 1 kW.saat Enerji Bedeli | 13,00 € cent |  |  |  |  |  |  |
| MEKANİK EKİPMANLAR |  | Adet | kW | kW | % | saat | kW.saat/gün |
| Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dengeleme Tankı Terfi Pompası |  | 1 | 0,80 | 0,80 | 90% | 24 | 17,28 |
| Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma) |  |  |  |  |  |  |  |
| PlanetDISK® MX RBC Ünitesi |  | 2 | 0,37 | 0,74 | 90% | 24 | 15,98 |
| Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası |  | 1 | 0,80 | 0,80 | 90% | 1 | 0,72 |
| Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön Klorlama Ünitesi |  | 1 | 0,09 | 0,09 | 90% | 22 | 1,78 |
| Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası |  | 1 | 2,20 | 2,20 | 90% | 22 | 43,56 |
| Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası |  | 1 | 3,00 | 3,00 | 90% | 2 | 5,40 |
| Çamur Susuzlaştırma Ünitesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Çamur Besleme Pompası |  | 1 | 1,50 | 1,50 | 90% | 8 | 10,80 |
| Dekantör |  | 1 | 11,50 | 11,50 | 90% | 8 | 82,80 |
| Süzüntü Suyu Pompası |  | 1 | 0,75 | 0,75 | 90% | 8 | 5,40 |
| Polimer Dozaj Ünitesi |  | 1 | 1,10 | 1,10 | 90% | 8 | 7,92 |
| TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ |  |  |  |  |  |  | 191,65 |
| 1 m³ atıksu başına elektrik tüketimi |  |  |  |  |  | 1,60 | kW.saat / m³ |
| 1 m³ atıksu başına elektrik giderleri |  |  |  |  |  | 20,76 | cent / m³ |
| Elektrik Gideri |  |  |  |  |  | 24,91 9.094 | € / gün € / yıl |
| *** "1 kW/saat = 13 € cent" TÜRKİYE şartları baz alınmış olup karşılaştırma amaçlıdır. |  |  |  |  |  |  |  |

### Sarf Malzeme ve Bakım Giderleri

| SARF MALZEME VE BAKIM GİDERLERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | Toplam Miktar | Tüketim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma) |  |  |  |  |
| PlanetDISK® MX DBD Ünitesi |  |  |  |  |
| Rulman Gres Yağı | 4 rulman | 0,50 kg/yıl.rulman | 6 €/kg | 12,00 €/yıl |
| Redüktör Yağı | 2 redüktör | 7,40 lt/yıl.redüktör | 4 €/lt | 59,20 €/yıl |
| Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma) |  |  |  |  |
| Ön Klorlama Dozaj Pompası |  |  |  |  |
| Sıvı Klor | 1 Dozaj Ün. | 1,34 ton/yıl | 0,38 €/kg | 0,51 €/yıl |
| Çamur Susuzlaştırma Ünitesi |  |  |  |  |
| Katyonik Polielektrolit | 1 Dozaj Ün. | 91,00 kg/yıl | 26 €/kg | 2.366,00 €/yıl |
| GENEL TOPLAM |  |  |  | 2.437,71 €/yıl |

## PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Enerji Karşılaştırma Tablosu

| PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ ENERJİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlanetDISK® Ünitesi |  |  | Klasik Aktif Çamur Sistemi |  |  |  |  |
| Motor Redüktörü |  |  |  | Blower |  | Çamur Geri Devir Pompası |  |
| MX 1 Unit Number | 2 | adet | Number | 1 | adet | 1 | adet |
| MX 1 Motor Power | 2 x 0,37 kW |  | Power | 4,00 | kW/saat | 4,00 | kW/saat |
| Total Power | 0,74 | kW/saat | Total Power | 4,00 | kW/saat | 4,00 | kW/saat |
| Power Consumption | 90% |  | Power Consumption | 90% |  | 90% |  |
| Total Actual Power to be used | 0,67 | kW | Total Actual Power to be used | 3,60 | kW | 3,60 | kW |
| Electricity Price | 0,13 | €/kW | Electricity Price | 0,13 | €/kW | 0,13 | €/kW |
| Daily Working Time | 24 | saat/gün | Daily Working Time | 24 | saat/gün | 4 | saat/gün |
| Yearly Working Time | 365 | gün/yıl | Yearly Working Time | 365 | gün/yıl | 365 | gün/yıl |
| PlanetDISK® Ünitesi Enerji Gideri | 758 € | /yıl | Klasik Aktif Çamur Enerji Gideri | 4.100 € | /yıl | 683 € | /yıl |
| PlanetDISK® diğer atıksu arıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında, enerji tasarrufu |  |  |  | 4.025 € / yıl |  |  |  |
| Tasarruf tutarı 10 yılda |  |  |  | 40.245 € / 10 yıl |  |  |  |
| Blower ve Difüzör Bakım Masraflarıyla birlikte bu rakam |  |  |  | 41.000 € |  |  |  |

## PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Karbon Ayak İzi Karşılaştırma Tablosu

| KARBON AYAK İZİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electricity Consumption Definitions |  | Unit | Electricity Consumption Definitions |  | Unit |
| DBD Sistemi Enerji Tüketimi | 16,0 | kWh/gün | AS Sistemi Enerji Tüketimi | 100,8 | kWh/gün |
| DBD Sistemi Enerji Tüketimi | 5.834 | kWh/yıl | AS Sistemi Enerji Tüketimi | 36.792 | kWh/yıl |
| CO2 Emisyon Faktörü | 0,43 | kg CO₂/kWh | CO2 Emisyon Faktörü | 0,43 | kg CO₂/kWh |
| Yıllık Karbon Ayak İzi | 2,5 | ton CO₂/yıl | Yıllık Karbon Ayak İzi | 15,8 | ton CO₂/yıl |
| Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu | 114 | Ağaç / yıl | Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu | 719 | Ağaç / yıl |

## PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin 10 Yıllık Ekonomik Süresi İçerisinde Karşılaştırılması

| PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ 10 YILLIK EKONOMİK ÖMÜR VEYA YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜM (TCO) ANALİZİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İlk Yatırım Maliyeti (İnşaat Hariç) | Yıllık Enerji Maliyeti | Yıllık Operatör Maliyeti | Yıllık Bakım ve Yedek Parça Maliyeti |
| PlanetDISK® | 0 | 758.4408000000001 | 1219 | 71.2 |
| Aktif Çamur | 0 | 4782.96 | 4876 | 213.6 |
| PlanetDISK® ile 10 Yıllık Toplam Kazanç: 100,000.00 € |  |  |  |  |

## Suyun Geri Kazanımı ile Oluşacak Amortisman Bilgisi

| YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ (AMORTİSMAN) TABLOSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SULAMA AMAÇLI ŞEBEKE SUYUNUN KULLANILMASI DURUMUNDA |  | Günlük su kullanımı | Aylık su kullanımı | Yılda 7 ay su kullanımı | Şebeke suyu birim fiyatı | Toplam yıllık su bedeli |
| BİRİM |  | m³/gün | m³/ay | m³/yıl | €/m³ | € / yıl |
| DEĞER |  | 120,00 | 3.600 | 25.200 | 1,5900 | 40.068 |
| SULAMA AMAÇLI EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN ÇIKAN SU KULLANILIRSA | Atıksu Arıtma Tesisinin Yaklaşık Maliyeti |  | ATIKSU ARITMA TESİSİNİN AMORTİ ETME SÜRESİ |  |  |  |
| BİRİM | € |  | Yıl |  |  |  |
| DEĞER | 327.457 |  | 8,70 |  |  |  |
| Sistem kendisini ancak tam | 104 | AYDA geri döndürebilmektedir. |  |  |  |  |
| ⚠️ Not: Bu süreye her yıl güncellenen amortisman tablosundaki işletme giderleri (2.438 €/yıl) dahil edilerek hesaplama yapılmıştır. |  |  |  |  |  |  |

# Özet Tasarım Sayfası

| Acme Endüstri A.Ş. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 120 m³/gün Kapasiteli - Sulama/Geri Kazanım |  |  |
| Dönen Biyolojik Disk Atıksu Arıtma Tesisi Teklifi |  |  |
| PROJE DETAYLARI |  |  |
|  | Hidrolik Yük | : 120 m³/gün |
|  | Organik Yük | : 36,00 kg/gün (120 m³/gün x 300 mg/l) |
|  | Ön Arıtmada Giderilen Organik Yük | : 11,88 kg/gün ( 33% ) |
|  | PlanetDISK® Ünitesine Giren Organik Yük | : 24,12 kg/gün |
|  | Atıksu Sıcaklığı | : Min 15°C-Maks 32°C |
|  | Kabul Edilen Atıksu Sıcaklığı | : 19 °C |
|  | Atıksuyun PlanetDISK® Ünitesinde Bekleme Süresi | : 1,8 saat (>45 dakika minimum) |
| Bu parametreler müşteri tarafından verilmiştir/ deneyimlerimiz ve literatür değerlerine göre seçilmiştir. |  |  |
| Atıksu Kaynağı |  |  |
| Tuvaletlerden ve her türlü tüketimden kaynaklanan evsel atıksular alınacaktır. Tesise yemekhanelerden kaynaklanan yağ içerikli atıksular yağ kapanından geçirilmeden alınmayacaktır. Ayrıca yağmur suyu girişi olmayacaktır. |  |  |
| Önerilen Sistem |  |  |
| · 2 adet PlanetDISK® MX 1 ünitesi (100 diskli) - Toplam 200 adet, 2,05 m çaplı disk, CTP (fiber) gövde. |  |  |
| · TOPLAM YÜZEY ALANI: 100 disk x 6,6 m² x 2 adet = 1.320,0 m² yüzey alanı. |  |  |
| · 1 adet LS 30 Lamella Seperatör Çökeltim Tankı, CTP (fiber) gövde. |  |  |
| · TOPLAM 30 m² x 1 adet = 30 m² lamella yüzey alanı. |  |  |
| Disk Yüzey Alanı Hesaplaması |  |  |
| π x r x r x 2 taraf x 200 disk -> 3.14 x 1,025 x 1,025 x 2 x 200 = 1.319,6 m² |  |  |

# Özet Ekipman Tablosu

| Teklif No |  |  |  | 2026 / 0346 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teklif Referans No |  |  |  | YDS R0 07 08 2026 2 MX 1 120 36 200 |  |
| Müşteri |  |  |  | - |  |
| Tasarım Parametreleri |  |  |  |  |  |
| · | Atıksu Kaynağı |  |  | Yalnızca kişisel kullanımdan kaynaklanan evsel atıksulara göre tasarım yapılmış olup, hayvanlardan kaynaklanan atıksular, klorlu havuz suları ve yağmur suları hesaba dahil edilmemiştir. |  |
| · | Nihai Kullanım Amacı |  |  | Sulama/Geri Kazanım |  |
| · | Hidrolik Yük |  |  | 120 | m³/gün |
| · | Saatlik Debi |  |  | 5 | m³/saat |
| · | Pik Debi |  |  | 10 | m³/saat |
| · | Organik Yük |  |  | 36 | kg/gün |
| · | Atıksu Sıcaklığı |  |  | 19 | °C |
| · | PlanetDISK® Ünitesi Alıkonma Süresi |  |  | 1.8 | saat |
| · | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Sayısı |  |  | 2 | adet |
| · | Disk Adedi |  |  | 100 | adet/ünite |
| · | Disk Çapı |  |  | 2.05 | m |
| · | 1 Diskin Yüzey Alanı |  |  | 6.6 | m²/disk |
| · | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Yüzey Alanı |  |  | 660 | m²/ünite |
| · | Bu Projedeki Toplam Disk Yüzey Alanı |  |  | 1.32 | m² |
| · | Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı |  |  | 1 | adet |
| · | 1 Adet Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı |  |  | 30 | m²/ünite |
| · | Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı Toplam Yüzey Alanı |  |  | 30 | m² |
| Teklif İçeriği |  |  |  |  |  |
| ✔ | 1 | set | Elle Temizlemeli Kaba Izgara |  |  |
| ✔ | 1 | set | Elle Temizlemeli İnce Izgara |  |  |
| ✔ | 4 | adet | Kum-Yağ Tutucu Plakaları |  |  |
| ✔ | 2 | adet | Dengeleme Tankı Terfi Pompaları |  |  |
| ✔ | 2 | adet | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi |  |  |
| ✔ | 2 | adet | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Kapağı |  |  |
| ✔ | 1 | adet | LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı |  |  |
| ✔ | 1 | adet | LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası |  |  |
| ✔ | 1 | set | Ön Klorlama Sistemi |  |  |
| ✔ | 1 | adet | Filtrasyon Besleme Pompası |  |  |
| ✔ | 1 | adet | Geri Yıkama Pompası |  |  |
| ✔ | 1 | adet | Seperatör Filtre |  |  |
| ✔ | 1 | adet | Tam Otomatik Multimedia Filtrasyon Sistemi |  |  |
| ✔ | 1 | adet | Tam Otomatik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi |  |  |
| ✔ | 1 | adet | Dekantör |  |  |
| ✔ | 1 | set | Polimer Ünitesi |  |  |
| ✔ | 1 | adet | Çamur Besleme Pompası |  |  |
| ✔ | 1 | adet | Süzüntü Suyu Pompası |  |  |
|  |  |  | İnşaat İşleri – idare tarafından yapılacaktır |  |  |
| ✔ | 1 | set | Borulama & Elektrik İşleri |  |  |
| ✔ | 1 | adet | PlanetDISK® Kontrol Panosu |  |  |
| ✔ | 1 | set | Proje Onay Dosyasının Hazırlanması ve Onayının Alınması (Harçlar Hariç) |  |  |
| ✔ | - | - | Proje ve Mühendislik, Devreye Alma ve Eğitim Verilmesi |  |  |

# Arıtma Tesisi ve Ekipmalar

| MEKANİK EKİPMANLAR |  |
| --- | --- |
| Elle Temizlemeli Kaba Izgara |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Elek Aralığı | 30 mm |
| Malzeme | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik |
| tip | Çubuk veya perfore tip ızgara |
| Elle Temizlemeli İnce Izgara |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Elek Aralığı | 10 mm |
| Malzeme | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik |
| tip | Çubuk veya perfore tip ızgara |
| Kum-Yağ Tutucu Plakaları |  |
| Miktar | 4 Adet |
| Malzeme | Fiber (CTP) veya Polipropilen veya Kompozit |
| Boyut | 1000 x 1000 mm |
| Dengeleme Tankı Terfi Pompaları |  |
| Miktar | 1 asil + 1 yedek |
| Kapasite | 5,0 m³/sa @ 5,9 mSS |
| Motor | 0.8 kW |
| Tip | Dalgıç |
| Marka | City Pumps Ranger 10 35 |
| Malzeme | Döküm Gövde |
| PlanetDISK® MX DBD Unitesi - Kapaklı |  |
| Miktar | 2 Adet |
| Disk Çapı | 2,05 m |
| Motor Gücü | 2 x 0,37 kW |
| Her bir Diskin Alanı | 6,6 m² / disc |
| Her bir Ünitedeki Disk Sayısı | 100 disk / ünite |
| Minimum Toplam Disk Alanı | 1.320,0 m² |
| Devir | 3 – 4 devir/dakika |
| Ünite Boyutları [Boy x En x Yük.] | 3.350 x 2.370 x 2.650 mm |
| Diskler | PP (Polipropilen), Sıfır Malzeme, Tek Parça Disk, Kalınlık: 1,5 mm - 2 mm |
| Dolu Mil | Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik, çap: 85 mm |
| Gövde | Fiberglass (GRP) |
| Şase | Toz Boyalı Karbon Çelik |
| Suya Temas Eden Parçalar | AISI 304 Stainless Steel |
| RBC Ünitesi İmalatçısı | PlanetTEK Environmental and Water Wastewater Treatment Technologies Inc. |
| Motor İmalatçısı | WAT veya muadili |
| Redüktör İmalatçısı | PGR veya muadili |
| Blower |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | 30 m³/sa @ 200 mbar |
| LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı |  |
| Miktar | 1 Adet |
| İmalat Malzemesi | Fiber Gövde & Toz Boyalı Karbon Çelik Şase |
| Lamella Plaka Alanı | 30 m²/tank |
| Tank Hacmi | 3 m³/tank |
| İmalatçı | PlanetTEK Inc. |
| Temizleme | Alta biriken çamur otomatik olarak çamur pompası aracılığı ile çekilir. Gerektiğinde lamella yüzeyleri basınçlı su ile manuel olarak yıkanır. |
| Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası |  |
| Miktar | 1 Adet |
| İmalatçı | Sumak veya Muadili |
| Kapasite | 10 m³/saat @ 8,1 mSS |
| Motor | 0.8 kW |
| Tip | Santrifüj Tip |
| Ön Klorlama Dozaj Pompası |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Solüsyon | Sıvı Klor |
| Kapasite | 5,0 lt/sa @ 5,0 Bar |
| Ön Klorlama Solüsyon Tankı |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | 200 lt |
| Malzeme | Polietilen |
| Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası |  |
| Miktar | 1 asil + 1 yedek |
| Kapasite | 6,0 m³/sa @ 20-30 mSS |
| Motor | 2,2 kW |
| Pompa Tipi | Santrifüj |
| Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası |  |
| Miktar | 1 asil + 1 yedek |
| Kapasite | 15,0 m³/sa @ 20-30 mSS |
| Motor | 3 kW |
| Pompa Tipi | Santrifüj |
| Seperatör Filtre |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | 6,0 m³/sa |
| Filtre Türü | 100 Mikron |
| Malzeme | AISI 304 Stainless Steel |
| Tam Otomatik Yüzey Borulamalı Kum Filtre Sistemi |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Debi | 6,0 m³/sa |
| Filtrasyon Kesit Hızı | 5-7 m/saat |
| Vana Miktarı | 5 adet/tank |
| Vana Kontrolü | Elektrik Aktüatörlü |
| Otomasyon | Siemens Logo |
| Tank Malzemesi | Epoksi Boyalı ST37 Karbon Çelik/FRP Tank |
| Borulama Malzemesi | PVC |
| Ters Yıkama Debisi | 15,0 m³/sa |
| Test Basıncı | 9 bar |
| Çalışma Basıncı | 2-6 bar |
| Tam Otomatik Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Sistemi |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Debi | 6,0 m³/sa |
| Filtrasyon Kesit Hızı | 5-7 m/saat |
| Vana Miktarı | 5 adet/tank |
| Vana Kontrolü | Elektrik Aktüatörlü |
| Otomasyon | Siemens Logo |
| Tank Malzemesi | Epoksi Boyalı ST37 Karbon Çelik/FRP Tank |
| Borulama Malzemesi | PVC |
| Ters Yıkama Debisi | 15,0 m³/sa |
| Test Basıncı | 9 bar |
| Çalışma Basıncı | 2-6 bar |
| Dekantör |  |
| Miktar | 1 Adet |
| İmalatçı | Polat ya da Haus |
| Kapasite | 1 m³/saat |
| Motor | 7,5 kW + 4 kW |
| Tip | Santrifüj |
| Çamur Besleme Pompası |  |
| Miktar | 1 Adet |
| İmalatçı | Allweiler veya Muadili |
| Kapasite | 1,0 m³/sa |
| Motor | 1,5 kW |
| Pompa Tipi | Santrifüj |
| Süzüntü Suyu Pompası |  |
| Miktar | 1 Adet |
| İmalatçı | City Pumps Ranger ya da muadili |
| Kapasite | 1,0 m³/sa |
| Motor | 0,75 kW |
| Pompa Tipi | Dalgıç |
| Poli Dozlama Ünitesi |  |
| Miktar | 1 Adet |
| İmalatçı | PlanetTEK |
| Kapasite | 200 lt/sa |
| Motor | 1,1 kW |
| Tipi | Solüsyon tankı ve dozlama ünitesi |
| İNŞAAT İŞLERİ |  |
| Izgara Kanalı |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | 5 m³ ıslak hacim |
| Malzeme | Betonarme |
| Bekleme Süresi | 10,0 m³/sa pik debide 30 dakika |
| Birinci Çöktürme Tankı |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | 25 m³ ıslak hacim |
| Malzeme | Betonarme |
| Bekleme Süresi | 10,0 m³/sa pik debide 2,5 saat |
| İkinci Çöktürme Tankı |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | 20 m³ ıslak hacim |
| Malzeme | Betonarme |
| Bekleme Süresi | 10,0 m³/sa pik debide 2 saat |
| Dengeleme Tankı |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | 20 m³ ıslak hacim |
| Malzeme | Betonarme |
| Bekleme Süresi | 10,0 m³/sa pik debide 2 saat |
| Arıtılmış Su Tankı |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | 20 m³ ıslak hacim |
| Malzeme | Betonarme |
| Bekleme Süresi | 10,0 m³/sa pik debide 1 saat |
| Filtrelenmiş Su Tankı |  |
| Miktar | 1 Adet |
| Kapasite | Tank kapasitesi müşterini talebine göre seçilecektir |
| Malzeme | Betonarme |
| Bekleme Süresi | Sulama ihtiyacı kadar hacim seçilmesi tavsiye edilir |

*Bütün mekanik ekipmanlar ve inşaat işlerine ait boyut, kapasite ve adetleri son projede değişiklik gösterebilir.

# Borulama İşleri

Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak borular ve fitting malzemeleri TSE kalite belgesine haiz olacaktır. Boru hatları U-PVC malzemelerden seçilecektir.

# Elektrik İşleri

Elektrik güç ve kumanda panosu mimik diyagramlı ve termik manyetik otomatik şalterli yapılacaktır. Pano plastik malzemeden imal edilecektir. PlanetDISK® ünite rotorunun dönmesinde bir sorun meydana geldiğinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi devreye girecektir. Pano üzerindeki mimik diyagramda sistemin akım şeması ve ekipmanların çalışma/durma/arıza pozisyonlarını gösteren ışıklı göstergeler bulunacaktır. Bu sayede, tesisteki çalışan-çalışmayan ve arızalı tüm ekipmanlar mimik diyagram üzerinden hiçbir operatöre ihtiyaç duymadan rahatlıkla kontrol edilebilecektir. Pano içinde kullanılacak malzemeler TSE belgeli ve tercihen ABB malzemelerden seçilecektir

| Elektrik İşleri |  |
| --- | --- |
| Adet | 1 |
| İmalatçı | PlanetTEK |
| Koruma Sınıfı | IP 65 |
| Voltaj | 380 V / 50 Hz- Trifaze |
| Özellikleri | ABB, Schneider, Siemens vb. marka kontaktör vb. malzemeler, termik manyetik otomatik şalterler, pano üzerinde kırmızı-yeşil led ışık göstergeli mimik diyagram, sesli alarm sistemi, acil durum butonu |

*Elektrik kesintilerine önlem olarak jeneratör, voltaj dalgalanmalarını dengelemek amacıyla voltaj regülatörünün kullanılması tavsiye edilmektedir.

# Garanti Şartları

# İşçilik ve Malzeme Garantisi

PlanetTEK yaptığı işlerde kullandığı malzemeler ve işçilik hatasından doğabilecek kusurları ve hataları montaj tarihinden başlayarak 2 yıl süreyle veya sevkiyat tarihinden itibaren 30 ay (hangisi önce dolarsa) ücretsiz olarak tamir etmeyi taahhüt etmektedir.

PlanetDISK®’de kullanılan motor ve pompalar, imalatçılarının 2 yıl garantisini taşımaktadır. Pompaların içine yabancı parça kaçması durumunda pompalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Bu durumda imalatçı firmanın vereceği karara göre hareket edilecektir.

PlanetDISK®’de kullanılan redüktör 2 yıl garantiye sahiptir. Rulmanlar, ağır yük kaldırabilecek niteliktedir ve 2 yıl garantiye sahiptir.

PlanetDISK® Üniteleri, kullanılana kadar terazide muhafaza edilmelidir. Atıksu Arıtma Tesisi çalıştırılmadığı sürece, PlanetDISK® Üniteleri her ay en az 30 dakika çalıştırılmalıdır.  Eğer tesiste elektrik yoksa, jeneratör kullanılmalıdır. Bakım ve muhafaza kurallarına uyulmaması halinde, üniteler meydana gelebilecek mekanik sorunlar karşısında garanti kapsamı dışında kalacaktır. Tesis çalışırken 3 saati aşan ve devamlılık arz eden enerji kesintileri mekanik arızalara sebebiyet verebilir. Bu durumun tespiti durumunda PlanetDISK® Üniteleri garanti dışında kalır.

Herhangi bir ekipman arızası durumunda, ekipman garanti kapsamı süresi içerisinde ise PlanetTEK ekibi gerekli servis hizmetini ücretsiz sağlayacak, işçilik ve parça bedeli alınmayacaktır. Yol ve konaklama masrafları müşteriye ait olacaktır.

İlginizden ve dünyamıza, su kaynaklarına vermiş olduğunuz önemden dolayı teşekkür ederiz. 20 yıllık deneyimimizle size ve sayenizde ülkemize ve dünyaya hizmet etmek bize gurur verecektir.

PlanetTEK Ailesi